| Технічна специфікація щодо предмету закупівлі: Класифікатор ДК 021:2015: 39150000-8 Меблі та приспособи різні (Меблі для кабінетів відділу художньої творчості Київського Палацу дітей та юнацтва) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од. виміру | Кіль ть. | Технічні характеристики |
| 1. | Стіл на металевих опорах (1100х750х600) | Шт. | 4 | Стіл на металевих опорах 1100х750х600. Стільниця ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм. Опора стола на регульованих ніжках. Металева труба 50х25х1,5мм. і ребро жорсткості (траверса) під стільницю металева труба 25х25х1,5 з привареними пластинками для кріплення. Порошкова фарба колір сірий. |
| 2. | Стіл на металевих опорах (1000х750х600) | Шт. | 1 | Стіл на металевих опорах 1000х750х600. Стільниця ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм. Опора стола на регульованих ніжках. Металева труба 50х25х1,5мм. і ребро жорсткості (траверса) під стільницю металева труба 25х25х1,5 з привареними пластинками для кріплення. Порошкова фарба колір сірий. |
| 3. | Шафа для документів (2100х500х350) | Шт. | 2 | Шафа для документів 2100х500х350. 2шт дзеркально. Корпус, полиці та дверцята ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 4. | Шафа для музичних інструментів (2736х1060х700) | Шт. | 2 | Шафа для музичних інстументів 2700х1060х700. Розділена на нижню і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Верхня частина шафи має полицю. Шафа розділена перегородкою. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 5. | Шафа з полицями для музичних інструментів (2736х900х500) | Шт. | 2 | Шафа для музичних інструментів з полицями 2736х900х500 Розділена на нижню і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині і 2 полиці в нижній необхідній висоті від дна для вміщення музичних інструментів. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 6. | Шафа для речей (2736х900х500) | Шт. | 1 | Шафа для одягу 2736х900х500 Розділена на нижню і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині, одну полицю і трубу для вішалок у нижній. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 7. | Шафа з полицями (2736х600х500) | Шт. | 1 | Шафа з полицями 2736х600х500 Розділена на нижню і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині і три в нижній. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 8. | Полиця навісна (2000х536х300) | Шт. | 1 | Полиця навісна 2000х536х300 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х0,6мм. З передбаченими подовженими кріпленнями до стіни через мяку обшивку стіни. |
| 9. Каб. 106 | Шафа для речей (2700х800х500) | Шт. | 1 | Шафа для одягу 2736х900х500 Розділена на нижню і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині, одну полицю і трубу для вішалок у нижній. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 10. Каб. 106 | Шафа з поличками для костюмів (2700х1300х500) | Шт. | 1. | Шафа для костюмів з поличками 2700х1300х500 Розділена на нижню частину з дверцятами, середню для костюмів і верхню частини. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині, частково незакриту задню стінку для вентиляційних проходів, трубу для вішалок і закриту тумбу у нижній частині. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 11. Каб. 106 | Шафа з поличками (2700х900х500) | Шт. | 2 | Шафа з поличками 2700х900х500 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині , дві полиці відкриті і нижню частину для зберігання музичних інструментів. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 12. Каб. 106 | Шафа з поличками (2700х600х500) | Шт. | 2 | Шафа з поличками 2700х600х500 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині , три полиці відкриті. Нижня полиця шафи поєднується з приставним столом. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 13. Каб. 106 | Шафа з поличками напів відкрита (2700х770х500) | Шт. | 1 | Шафа з поличками напів відкрита 2700х770х500. Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині , три полиці відкриті і нижню частину для зберігання документів. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 14. Каб. 106 | Шафа з поличками (без дна, 2700х600х500) | Шт. | 1 | Шафа з поличками без дна 2700х600х500 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині , дві полиці відкриті і нижню частину з знімною полицею. Шафа немає дна для доступу до комунікацій через ревізійний лючок. Додатково закріплена ззаду в нижній частині. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 15. Каб. 106 | Шафа з поличками відкр. (Верх, 2700х790х500) | Шт. | 1 | Шафа з поличками відкр. Верх 2700х790х500 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну знімну полицю у верхній частині, частково незакриту задню стінку для вентиляційних проходів і закриту нижню тумбу для зберігання музичних інструментів у нижній частині. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 16. Каб. 106 | Шафа з поличками (2700х790х500) | Шт. | 2 | Шафа з поличками 2700х790х500 Виготовлена з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х2мм і 22х0,6мм. Задня стінка шафи ХДФ Біле 3мм . Шафа має одну полицю у верхній частині , дві полиці відкриті і нижню частину для зберігання музичних інструментів. Меблеві завіси GTV. Ручка меблева D-001/128 G2. Ніжки регульовані. |
| 17. Каб. 106 | Подіум диригента (1500х1500х250) | Шт. | 1 | Подіум диригента 1500х1500х250 Виготовлений з ДСП 18мм Kronospan 3025 PR Дуб Сонома , крайка Kromag ПВХ 15.01 SЕ Дуб Сонома 22х0,6мм. В основі має обрешетування для збільшення жорсткості. Ніжки регульовані. |